Arduino 入门到精通 例程17

这次我们进行的实验是使用arduino驱动一块共阴四位数码管。驱动数码管限流电阻肯定是必不可少的，限流电阻有两种接法，一种是在d1-d4阳极接，总共接4颗。这种接法好处是需求电阻比较少，但是会产生每一位上显示不同数字亮度会不一样，1最亮，8最暗。另外一种接法就是在其他8个引脚上接，这种接法亮度显示均匀，但是用电阻较多。本次实验使用8颗220Ω电阻（因为没有100Ω电阻，所以使用220Ω的代替，100欧姆亮度会比较高）。

4位数码管总共有12个引脚，小数点朝下正放在面前时，左下角为1,其他管脚顺序为逆时针旋转。左上角为最大的12号管脚。

下图为数码管的说明手册

下面是硬件连接图

下面是程序；

//显示1234

//设置阴极接口

int a = 1;

int b = 2;

int c = 3;

int d = 4;

int e = 5;

int f = 6;

int g = 7;

int dp = 8;

//设置阳极接口

int d4 = 9;

int d3 = 10;

int d2 = 11;

int d1 = 12;

//设置变量

long n = 1230;

int x = 100;

int del = 55;  //此处数值对时钟进行微调

void setup()

{

pinMode(d1, OUTPUT);

pinMode(d2, OUTPUT);

pinMode(d3, OUTPUT);

pinMode(d4, OUTPUT);

pinMode(a, OUTPUT);

pinMode(b, OUTPUT);

pinMode(c, OUTPUT);

pinMode(d, OUTPUT);

pinMode(e, OUTPUT);

pinMode(f, OUTPUT);

pinMode(g, OUTPUT);

pinMode(dp, OUTPUT);

}

/////////////////////////////////////////////////////////////

void loop()

{

Display(1, 1);

Display(2, 2);

Display(3, 3);

Display(4, 4);

}

///////////////////////////////////////////////////////////////

void WeiXuan(unsigned char n)//

{

switch(n)

{

case 1:

digitalWrite(d1,LOW);

digitalWrite(d2, HIGH);

digitalWrite(d3, HIGH);

digitalWrite(d4, HIGH);

break;

case 2:

digitalWrite(d1, HIGH);

digitalWrite(d2, LOW);

digitalWrite(d3, HIGH);

digitalWrite(d4, HIGH);

break;

case 3:

digitalWrite(d1,HIGH);

digitalWrite(d2, HIGH);

digitalWrite(d3, LOW);

digitalWrite(d4, HIGH);

break;

case 4:

digitalWrite(d1, HIGH);

digitalWrite(d2, HIGH);

digitalWrite(d3, HIGH);

digitalWrite(d4, LOW);

break;

default :

digitalWrite(d1, HIGH);

digitalWrite(d2, HIGH);

digitalWrite(d3, HIGH);

digitalWrite(d4, HIGH);

break;

}

}

void Num_0()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, LOW);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_1()

{

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_2()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_3()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_4()

{

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_5()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_6()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_7()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_8()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, HIGH);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Num_9()

{

digitalWrite(a, HIGH);

digitalWrite(b, HIGH);

digitalWrite(c, HIGH);

digitalWrite(d, HIGH);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, HIGH);

digitalWrite(g, HIGH);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void Clear()  //清屏

{

digitalWrite(a, LOW);

digitalWrite(b, LOW);

digitalWrite(c, LOW);

digitalWrite(d, LOW);

digitalWrite(e, LOW);

digitalWrite(f, LOW);

digitalWrite(g, LOW);

digitalWrite(dp,LOW);

}

void pickNumber(unsigned char n)//选数

{

switch(n)

{

case 0:Num_0();

break;

case 1:Num_1();

break;

case 2:Num_2();

break;

case 3:Num_3();

break;

case 4:Num_4();

break;

case 5:Num_5();

break;

case 6:Num_6();

break;

case 7:Num_7();

break;

case 8:Num_8();

break;

case 9:Num_9();

break;

default:Clear();

break;

}

}

void Display(unsigned char x, unsigned char Number)//显示x为坐标，Number为数字

{

WeiXuan(x);

pickNumber(Number);

delay(1);

Clear() ; //消影

}

把下面代码复制下载到控制板中，看看效果图。

实验结果为数码管显示1234  ，

注意：连接的时候需要耐心，认真，不要连错任何线，当出现乱码时，要先检查线路。

谢谢!