Arduino 入门到精通 例程9

数字电压表实验

跟上一个实验差不多，只是数据经过计算。

所需元器件有：

电位计*1 ：

面包板*1

面包板跳线*1 扎

本实验我们将电位计的阻值转化为模拟值读取出来，然后显示到屏幕上，这也是我们以后完成自己所需的实验功能所必须掌握的实例应用。我们先要按照以下电路图连接实物图

我们使用的是模拟0 接口。

程序的编写也很简单，更多的关于语句的讲解前面有

介绍这里就不再多说了。

下面是参考源程序：

int potpin=0;   //定义模拟接口0

int ledpin=13;  //定义数字接口13

int val=0;      //将定义变量val,并赋初值0

int v;

void setup()

{

pinMode(ledpin,OUTPUT);  //定义数字接口为输出接口

Serial.begin(9600);     //设置波特率为9600

}

void loop()

{

digitalWrite(ledpin,HIGH);//点亮数字接口13 的LED

delay(50);               //延时0.05 秒

digitalWrite(ledpin,LOW);//熄灭数字接口13 的LED

delay(50);               //延时0.05 秒

val=analogRead(potpin);  //读取模拟接口0 的值，并将其赋给val

v=map(val,0,1023,0,500);

//函数说明map(x,Amin,Amax,Bmin,Bmax)

返回值 long型

把0-1023区间的数映射到0-500的数，其实可以理解成比例关系。

Serial.println((float)v/100.00);    //显示出v 的值

}参考程序借用了Arduino 数字13 口自带的LED 小灯，每读一次值小灯就会闪烁一下。

程序烧进去后，打开串口。

下面就是读出的模拟值。并且用电压表测起输入口A0的电压。有图有真相！呵呵

本实验到这里就完成了，当您旋转电位计旋钮的时候就可以看到屏幕上数值的变化了，由实验结果可见，电压表还是挺准滴…..