Arduino 入门到精通 例程22

- 步进电机试验

步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲：当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度（及步进角）。你可以通过控制脉冲个数来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时你也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。

下面这个就是本次实验使用的步进电机

2011-9-6 17:20:53 上传

下载附件 (130.89 KB)

2011-9-6 17:42:20 上传

下载附件 (64.19 KB)

使用步进电机前一定要仔细查看说明书，确认是四相还是两相，各个线怎样连接，本次实验使用的步进电机是四相的，不同颜色的线定义如下图：

2011-9-5 23:06:51 上传

下载附件 (81.36 KB)

减速步进电机

直径：28mm

电压：5V

步进角度：5.625 x 1/64

减速比：1/64

5线4相 可以用普通uln2003芯片驱动，也可以接成2相使用

该步进电机空载耗电在50mA以下，带64倍减速器，输出力矩比较大，可以驱动重负载，极适合开发板使用。注意：此款步进电机带有64倍减速器，与不带减速器的步进电机相比，转速显得较慢，为方便观察，可在输出轴处粘上一片小纸板。

步进电机(五线四相）驱动板(UL2003)试验板

步进电机驱动板(UL2003)试验板

外形尺寸：31×35mm

硬件连接图如下

2011-9-5 23:06:50 上传

下载附件 (126.87 KB)

2011-9-5 23:06:48 上传

下载附件 (185.97 KB)

把代码下载到arduino控制板中看看效果

/*

* 步进电机跟随电位器旋转

* (或者其他传感器)使用0号模拟口输入

* 使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件

*/

#include <Stepper.h>

// 这里设置步进电机旋转一圈是多少步

#define STEPS 100

// attached to设置步进电机的步数和引脚

Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);

// 定义变量用来存储历史读数

int previous = 0;

void setup()

{

// 设置电机每分钟的转速为90步

stepper.setSpeed(90);

}

void loop()

{

int val = analogRead(0); // 获取传感器读数

stepper.step(val - previous);// 移动步数为当前读数减去历史读数

previous = val;// 保存历史读数

}

实验结果：步进电机缓慢的转动。

- /*

- * 步进电机跟随电位器旋转

- * (或者其他传感器)使用0号模拟口输入

- * 使用arduino IDE自带的Stepper.h库文件

- */

- #include <Stepper.h>

- // 这里设置步进电机旋转一圈是多少步

- #define STEPS 100

- // attached to设置步进电机的步数和引脚

- Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);

- // 定义变量用来存储历史读数

- int previous = 0;

- void setup()

- {

- // 设置电机每分钟的转速为90步

- stepper.setSpeed(90);

- }

- void loop()

- {

- // 获取传感器读数

- int val = analogRead(0);

- // 移动步数为当前读数减去历史读数

- stepper.step(val - previous);

- // 保存历史读数

- previous = val;

- }

‘