Arduino 入门到精通 例程23

三色LED  RGB模块

使用三色全彩LED制造

显示原理，其实原理是在一棵LED灯里，有三种颜色的灯，红，绿，蓝。每种颜色的灯上的驱动电压不一样，亮度就不一样，它们组合在一起，就形成了各种颜色。

模块有3个输出：

1. R，红色输出,

2. G，绿色输出,

3. B，蓝色输出.

模块特点：

3组信号输出，可通过单片机编程实现R，G，B三种颜色的混合达到全彩的效果，

实验代码:

int ledPin = 13; // LED is connected to digital pin 13

int redPin = 11;  // R 红色LED 控制引脚 连接到Arduino的 11脚

int greenPin = 9;  // G绿色LED 控制引脚 连接到Arduino的 9脚

int bluePin = 10;  // B蓝色LED 控制引脚 连接到Arduino的 11脚

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); // 设置ledPin对应的管脚13为输出

pinMode(redPin, OUTPUT); //设置redPin对应的管脚11为输出

pinMode(greenPin, OUTPUT); //设置greenPin,对应的管脚9为输出

pinMode(bluePin, OUTPUT); //设置bluePin对应的管脚10为输出

}

void loop()  // run over and over again

{

// Basic colors:

color(255, 0, 0); // 红色亮

delay(1000); // 延时一秒

color(0,255, 0); //绿色亮

delay(1000); //延时一秒

color(0, 0, 255); // 蓝色灯亮

delay(1000); //延时一秒

// Example blended colors:

color(255,255,0); // 黄色

delay(1000); //延时一秒

color(255,255,255); // 白色

delay(1000); //延时一秒

color(128,0,255); // 紫色

delay(1000); //延时一秒

color(0,0,0); // t关闭led

delay(1000); //延时一秒

}

void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)  //颜色控制函数

{

analogWrite(redPin, 255-red);

analogWrite(bluePin, 255-blue);

analogWrite(greenPin, 255-green);

}

实验很简单：给个截图吧。蓝色与绿色组合。