Arduino 入门到精通 例程21

PS2摇杆实验

PS2摇杆一般可以用来控制小车等等，其构造主要就是两个10K的电位器，还有一个按键开关。五个端口分别为VCC，X，Button，Y，GND。

接线示意图:

程序代码

#include <LiquidCrystal.h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);//设置接口

int xpotPin = 0;  //设置模拟口0为X的信号输入端口

int ypotPin = 1;  //设置模拟口1为Y的信号输入端口

int xval=0;    //设置变量

int yval=0;

void setup()

{

pinMode(xpotPin,INPUT);//

pinMode(ypotPin,INPUT);//

lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD

delay(1000); //延时1000ms

}

void loop ()

{

xval = analogRead(xpotPin);   //xval变量为从0信号口读取到的数值

yval = analogRead(ypotPin);   //yval变量为从1信号口读取到的数值

lcd.clear(); //清屏

lcd.setCursor(0, 0) ; //设置光标位置为第一行第一个位置

lcd.print("X=");      //使屏幕显示文字X=

lcd.print(xval);

lcd.setCursor(7, 0) ; //设置光标位置为第一行第八个位置

lcd.print("Y=");      //使屏幕显示文字Y=

lcd.print(yval);

delay(100);                     //延时0.1秒，这里也就是刷新速度。

}

- #include <LiquidCrystal.h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库

- LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);//设置接口

- int xpotPin = 0;  //设置模拟口0为X的信号输入端口

- int ypotPin = 1;  //设置模拟口1为Y的信号输入端口

- int bpotPin = 2;  //设置模拟口2为Button的信号输入端口

- int xval=0;    //设置变量

- int yval=0;

- int bval=0;

- void setup()

- {

- lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD

- delay(1000); //延时1000ms

- }

- void loop ()

- {

- xval = analogRead(xpotPin);   //xval变量为从0信号口读取到的数值

- yval = analogRead(ypotPin);   //yval变量为从1信号口读取到的数值

- bval = analogRead(bpotPin);   //bval变量为从2信号口读取到的数值

- lcd.clear(); //清屏

- lcd.setCursor(0, 0) ; //设置光标位置为第一行第一个位置

- lcd.print("X=");      //使屏幕显示文字X=

- lcd.print(xval);

- lcd.setCursor(7, 0) ; //设置光标位置为第一行第八个位置

- lcd.print("Y=");      //使屏幕显示文字Y=

- lcd.print(yval);

- if (bval<500)

- {

- lcd.setCursor(0, 1) ;   //设置光标位置为第二行第一个位置

- lcd.print("Button ON"); //使屏幕显示文字Button ON

- }

- else

- {

- lcd.setCursor(0, 1) ;

- lcd.print("Button OFF"); //使屏幕显示文字Button OFF

- }

- delay(100);                     //延时0.1秒，这里也就是刷新速度。

- }

实验结果：推动摇杆时，电位器阻值发生变化，相应的电压也会发生变化，液晶屏上的数字就是每一个轴的电压数字输出。

下面是实验效果图：