《汽车发动机构造与维修》教案

发动机构造与维修课程教案  2学时

| 适用专业 | 汽车检测与维修专业 |
| --- | --- |
| 课 题 | 发动机冷却系统和润滑系统 |
| 教学目的 | 掌握发动机冷却系统和润滑系统的功用 了解发动机冷却系统和润滑系统的组成 |
| 重点与难点 | 重点：发动机冷却系统和润滑系统的功用 难点：发动机冷却系统和润滑系统的组成 |
| 教学设计 概述 | 理实一体化 发挥学生课堂主体作用 |
| 教学环境及资源要求 | 实训室 实训车辆 实训工具 多媒体设备 |
| 复习提问 | 汽车的点火系统的组成 |
| 授课要点 | 发动机冷却系统和润滑系统的功用 发动机冷却系统和润滑系统的组成 |
| 课外作业 | 简述汽车发动机冷却系统和润滑系统的组成 |

| 时间分配 | 教学内容 | 学生活动 | 教师活动 | 实训设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | - 功用 冷却系统：是使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内 - 起动系统：在发动机工作时连续不断地把数量足够的洁净润滑油输送到全部传动件的摩擦表面，并在摩擦表面之间形成油膜，实现液体摩擦，从而减小摩擦阻力、降低功率消耗、减轻机件磨损，以达到提高发动机工作可靠性和耐久性 2、组成 冷却系统：由水泵、散热器、冷却风扇、节温器、发动机机体和气缸盖中的水套以及其它附属装置等组成 - 润滑系统：机油泵、机油冷却器、机油滤清器、集滤器和油底壳等零部件组成 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 15 | 发动机的冷却系有风冷与水冷之分。以空气为冷却介质的冷却系称风冷系。以冷却液为冷却介质的称水冷系。汽车发动机，尤其是轿车发动机大都采用水冷系， 只有少数汽车发动机采用风冷系。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 16 | 冷却液在水泵中增压后，经分水管进入发动机的机体水套，冷却液从水套壁周围流过并从水套壁吸热而升温；然后向上流入气缸盖水套，从气缸盖水套壁吸热之后经节温器及散热器进水软管流入散热器；在散热器中，冷却液向流过散热器周围的空气散热而降温；最后冷却液经散热器出水软管返回水泵，如此循环不已。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 15 | 散热器 发动机水冷系中的散热器由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动，空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷，冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温，所以散热器是一个热交换器。 按照散热器中冷却液流动的方向，可将散热器分为纵流式和横流式两种，纵流式散热器芯竖直布置，上接进水室，下连出水室，冷却液由进水室自上而下地流过散热器芯进入出水室。横流式散热器芯横向布置，左右两端分别为进、出水室，冷却液自进水室经散热器芯到出水室横向流过散热器。大多数新型轿车均采用横流式散热器，这可以使发动机罩的外廓较低，有利于改善车身前端的空气动力性。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 15 | 机油泵 机油泵结构形式可分为齿轮式和转子式两类。齿轮式机油泵又分内接齿轮式和外接齿轮式，一般把后者称为齿轮式机油泵。 在机油泵体内装有一对外啮合齿轮，齿轮的端面由机油泵盖封闭。泵体、泵盖和齿轮的各个齿槽组成工作腔。当齿轮按图示方向旋转时，进油腔的容积由于轮齿逐渐脱离啮合而增大，腔内产生一定的真空，润滑油从油底壳经进油口被吸入进油腔，随后又被轮齿带到出油腔，出油腔的容积由于轮齿逐渐进入啮合而减小，使润滑油压力升高，润滑油经出油口被甩入发动机机体上的润滑油道。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |