《汽车发动机构造与维修》教案

发动机构造与维修课程教案   2学时

| 适用专业 | 汽车检测与维修专业 |
| --- | --- |
| 课 题 | 燃油供给系统 |
| 教学目的 | 燃料供给系统主要零部件的结构、作用及工作原理 |
| 重点与难点 | 重点：主要零部件的结构、作用及工作原理 难点：各零部件的拆装 |
| 教学设计 概述 | 理实一体化 发挥学生课堂主体作用 |
| 教学环境及资源要求 | 实训室 实训车辆 实训工具 多媒体设备 |
| 复习提问 | 进气增压控制系统知识阐述 |
| 授课要点 | 认知及熟悉进气增压控制系统 |
| 课外作业 | 燃料供给系统主要零部件的结构 |

| 时间分配 | 教学内容 | 学生活动 | 教师活动 | 实训设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 一、组织教学 1.整队，检查学生出勤、劳动保护配戴情况 2.明确本次课程学习目标及重、难点 二、复习提问并导入新课） 提问：1、汽油机的燃料来源有哪些？ 2、目前的轿车大多采用哪种燃油供给方式？ 三、工具准备： 四、量具准备： | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 30 | 五、任务2 汽油机燃料供给系统的主要零部件 播放燃料供给系统图片 （一）燃油供给系统的主要零部件 1.组成：主要由电动燃油泵、燃油滤清器、燃油压力脉动阻尼器、燃油压力调节器、喷油器和燃油总管等组成。 2.电动汽油泵 功用：将汽油从油箱中泵出，供给燃油系统足够的并具有一定压力的汽油。 分类：常用的有两种，即滚柱式电动汽油泵和叶片式电动汽油泵。 构造：主要由泵体、永磁电动机和外壳三部分组成。 （1）滚柱式电动汽油泵 （2）叶片式电动汽油泵 3.喷油器 功用：精确地计量燃油喷射量，并按ECU的指令适时地将其喷入进气歧管。 分类：有轴针式、球阀式和片阀式三种。 （1）轴针式电磁喷油器 （2）球阀式电磁喷油器 （3）片阀式电磁喷油器 4.冷起动喷油器及热时间开关 燃油装置的结构与工作原理 （1）燃油分配管（燃油总管） 功用：将燃油均匀、等压地输配给各个喷油器，同时还具有储油蓄压的作用。 （2）燃油脉动阻尼器 （3）燃油压力调节器 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 30 | （二）空气滤清器及进、排气装置 1.组成：主要由空气滤清器、空气流量计或进气管绝对压力传感器、节气门、进气总管、进气歧管、和辅助空气阀等组成。 2.怠速空气调节器 功用：①稳定发动机的怠速转速； ②根据发动机怠速时负荷变化情况（如暖机、空调开机、动力转向开关接通等），自动调节发动机怠速转速，使发动机处在最佳的怠速状态。 分类：①控制节气门关闭位置的节气门直动式； ②控制节气门旁通气道空气量的旁通空气式。 3.旁通空气式怠速控制装置的种类有：双金属片旁通空气式怠速控制阀、石蜡式怠速调节控制器、电磁阀式怠速控制器以及步进电机式怠速控制器。 ①双金属片旁通空气式怠速控制阀 ②石蜡式怠速调节控制器 ③电磁阀式怠速控制器 ④步进电机式怠速控制器 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 10 | 六、工具、设备及现场清理清洁 七、总结与讨论 1.本次授课内容； 2. 电动汽油泵有何功用？ | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |