《汽车发动机构造与维修》教案

发动机构造与维修课程教案   2学时

| 适用专业 | 汽车检测与维修专业 |
| --- | --- |
| 课 题 | 发动机点火系统和起动系统 |
| 教学目的 | 掌握发动机点火系统和起动系统的功用 了解发动机点火系统和起动系统的组成 |
| 重点与难点 | 重点：发动机点火系统和启动系统的功用 难点：发动机点火系统和启动系统的组成 |
| 教学设计 概述 | 理实一体化 发挥学生课堂主体作用 |
| 教学环境及资源要求 | 实训室 实训车辆 实训工具 多媒体设备 |
| 复习提问 | 汽车的附属设备及组成 |
| 授课要点 | 发动机点火系统和启动系统的组成 |
| 课外作业 | 简述汽车发动机点火系统和启动系统的组成 |

| 时间分配 | 教学内容 | 学生活动 | 教师活动 | 实训设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - 功用 点火系统：按照气缸的工作顺序定时地在火花塞两电极间产生足够能量的电火花 - 起动系统：使发动机从静止状态过渡到工作状态 2、组成 点火系统：蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成 - 起动系统：蓄电池、点火开关、起动继电器、起动机等组成 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 30 | 汽车上常用仪表有车速里程表、发动机转速表、机油压力表、燃油表、冷却液温度表等，它们通常与各种信号灯一起安装在仪表板上，称为组合仪表。 时 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 30 | 车速报警装置 为了保证行车安全，一些车型的车速表电路中装有速度音响报警装置。当汽车行驶速度达到或超过某一限定车速（例如100km/h）时车速表内的速度开关接通蜂鸣器的电路，蜂鸣器发出声响提醒驾驶员，车速已超过限定值。 油压报警装置 在某些装有油压表的车辆上，还装有机油压力报警灯，当机油压力低于正常值时，报警灯点亮，向驾驶员发出报警信号。它由安装在仪表板上的机油低压报警灯和安装在发动机主油道上的油压报警传感器组成。 水温报警灯 水温报警灯在冷却液温度超过一定值时点亮，发出报警信号，以引起驾驶员的注意。水温报警灯一般安装在水温表内，其工作可以由水温报警灯控制开关控制。 水温报警灯控制开关安装在发动机气缸盖的水套中，当水套中冷却液的温度超过规定值时，双金属片受热变形，向下弯曲，使双金属触点闭合，接通报警灯电路。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 10 | 照明及信号装置 为了保证汽车行驶安全和工作可靠，在汽车上装有各种照明装置和信号装置，用以照明道路、表示车辆宽度和车辆所处的位置.、照明车厢内部、指示仪表以及夜间车辆检修等。此外，在转弯、制动、会车、停车、倒车等工况下，还应发出光亮或音响信号，以警示行人和其他车辆。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 5 | 组合前灯：将示宽灯、前照灯和前雾灯组装在一起。 组合后灯 将后转向灯、制动灯、尾灯、后雾灯和倒车灯等组装在一起。 车内照明装置包括顶灯、仪表灯、车门灯、阅读灯和工作灯。顶灯主要用于车内照明，灯光一般为白色。通常由灯光总开关和顶灯开关共同控制，有的车辆顶灯还具有门灯的作用，当车门关闭不严时灯亮，提醒驾驶员注意。这时，顶灯还受门柱开关控制 照明装置 汽车上所采用的照明装置包括车外照明装置和车内照明装置两部分。 车外照明装置包括前照灯、雾灯、尾灯、牌照灯等。车上使用的照明装置的数量、结构形式以及安装位置因车型而异。 |  |  |  |