《汽车发动机构造与维修》教案

发动机构造与维修课程教案   2学时

| 适用专业 | 汽车检测与维修专业 |
| --- | --- |
| 课 题 | 发动机进排气系统 |
| 教学目的 | 进气增压控制系统知识 认知及熟悉进气增压控制系统 |
| 重点与难点 | 重点：认知及熟悉进气增压控制系统 难点：进气增压控制系统知识 |
| 教学设计 概述 | 理实一体化 发挥学生课堂主体作用 |
| 教学环境及资源要求 | 实训室 实训车辆 实训工具 多媒体设备 |
| 复习提问 | 气门组和气门传动组基本组成和作用 |
| 授课要点 | 认知及熟悉进气增压控制系统 |
| 课外作业 | 进气增压控制系统知识 |

| 时间分配 | 教学内容 | 学生活动 | 教师活动 | 实训设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 一、组织教学 1.整队，检查学生出勤、劳动保护配戴情况 2.明确本次课程学习目标及重、难点 二、复习提问并导入新课 提问：电控燃油喷射发动机发生故障后驾驶员能做些什么？ 三、工具准备： 四、量具准备： 五、任务5 进气增压控制系统 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 30 | （一）增压系统种类及其优缺点 1．机械增压器(Supercharger)与涡轮增压器(Turbocharger)依构造与作用可分很多种，但主要差异点为机械增压器是利用曲轴以齿轮、链条或皮带，做机械上的驱动；而涡轮增压器是利用排气驱动。 2．旧型机械增压器有消耗动力大、噪声高及耗油的缺点，因此改用涡轮增压器，但涡轮增压器有增压迟滞(Turbo 1ag)的现象。 3．事实上，机械增压器与涡轮增压器各有其优缺点，而各汽车制造厂也一直持续针对两种增压器的缺点做改良。机械增压器的优点为低转速时即有增压作用，使发动机功率，尤其是转矩提升非常明显，加速性能优异。 4.而涡轮增压器的优点为提升的功率幅度较大，适合赛车及高速行驶发动机采用；缺点为未增压前的发动机输出，比同排气量的自然进气发动机还差，且高温废气，使涡轮及外壳等承受相当高的温度。不过最新的涡轮增压科技，如Audi装用的 5.涡轮增压器构造 （1）涡轮：叶轮以耐热的镍合金或金属陶瓷制成，全负荷时，承受900度高温。 （2）增压器：叶轮用绝热的较轻的陶瓷材料或铝合金制成。 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 30 | （3）涡轮轴的浮动式轴承转速极高，特别需要润滑。有的发动机是导入机油以冷却及润滑轴承，如图6.15；某些发动机则是使冷却水流经轴承外壳，已达到冷却轴承与机油的目的。 （4）中间冷却器. （5）.增压控制 （6）.增压迟滞及改善方法 （二）涡轮增压器的预防性维护 （三）安装和启动步骤 （四）故障诊断 （五）维修检查 | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |
| 10 | 六、工具、设备及现场清理清洁 七、总结与讨论 1.本次授课内容； 2. 空气流量计有何功用？有哪几种型式？ 3. 发动机转速与曲轴位置传感器有何功用？有哪几种型式？ | 讨论 发言 | 讲授 提问 | 多媒体设备 |